Об утверждении  генеральной  схемы  очистки  территории   Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

на  2012-2014 годы

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 года N 152 "Об утверждении "Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации",  постановляю:

1.  Утвердить генеральную схему очистки территорий  Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района на  2012-2014годы    (прилагается).

2. Контроль, за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

3. Постановление  вступает в силу со дня его подписания.

Глава Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                         С.А.Пашенцева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Отрадненского  сельского  поселения Тихорецкого района

от 13.04.2012   N 37

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА
ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ  ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО  РАЙОНА  НА 2012-2014 ГОДЫ

1. Область применения

Генеральная схема очистки территории  Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района на 2012-2014 годы определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной  очистки и уборки  территорий  населенного  пункта, систему и методы сбора, удаления отходов   в границах поселения.

2. Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 (в редакции Постановлений от 13.10.1997 N 1303, от 15.09.2000 N 694, от 01.02.2005 N 49) "Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов".
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".
СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления".
ГОСТ Р50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них".
Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 N 30 "О порядке определения норм накопления бытовых отбросов".
 
   
3. Общие сведения о сельском  поселении и природно-климатические условия

Территория Отрадненского сельского поселения расположена в южной части Тихорецкого района Краснодарского края. Сельское поселение граничит с северо-западной стороны с Выселковским районом Краснодарского края, на юге – с Тбилисским районом Краснодарского края, на юго-востоке – с Кавказским районом Краснодарского края и на востоке – с Архангельским сельским поселением. Численность населения на начало 2012 года составила 1836 человек. В состав Отрадненского сельского поселения входит один населённый пункт станица Отрадная.

Сельское поселение расположено на слабоволнистой равнине, занятой в основном сельскохозяйственными угодьями. По территории поселения протекает река Тарапанка. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью  автомобильной дороги общего пользования  регионального значения "станица Архангельская – станица Нововладимирская".

Основным видом деятельности населения является сельскохозяйственное производство. Промышленный потенциал поселения состоит из средних и мелких производителей, ориентированных на производство мебели, оказание коммунальных, транспортных услуг, услуг в сфере строительства, на переработку сельскохозяйственной продукции.

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» Отрадненское сельское поселение относится к III климатическому району, подрайону – IIIБ.

По температурному режиму климат территории сельского поселения континентальный. В целом климат на территории сельского поселения умеренно-теплый. Зима умеренная, наступает в конце ноября в начале декабря. Снежный покров отмечается в первой декаде декабря. Обычно он не устойчив и незначителен. Лето жаркое и сухое – наступает в первой декаде мая. Осень теплая, с медленным понижением температур. Средняя продолжительность безморозного периода 192 дня. Среднегодовая температура +10,3С.

Территория сельского поселения расположена в пределах Прикубанской равнины.

Рельеф территории представляет собой равнину с незначительным уклоном к западу и северо-западу, в сторону Азовского моря. Уклон, в основном, составляет 1-3%.

Наличие склонов создаёт опасность проявления водной эрозии. Территория часто подвергается местной ветровой эрозии.

4. Существующее состояние и развитие сельского  поселения
на перспективу

4.1. Численность населения муниципального образования

На начало 2012 г. численность населения поселения составила порядка 1,8 тыс. чел. Возрастная структура населения на начало 2010 г. имеет следующий вид:

- население младше трудоспособного возраста 17%;

- население трудоспособного возраста 57%;

- население старше трудоспособного возраста 26%

4.2. Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры
 Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

На сегодняшний день в границах сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования:

- автомобильная дорога регионального значения «станица  Архангельская - станица Нововладимировская»  IV категории с капитальным типом дорожной одежды и покрытием из асфальтобетона, протяженностью 5,7 км;

- автомобильные дороги местного значения V категории с капитальным типом дорожной одежды и покрытием из асфальтобетона, соединяющие автомобильные дороги общего пользования регионального значения, а так же подъезды к объектам внутри поселения, общей протяженностью 5,2 км;

- автомобильные дороги местного значения V категории с низшим типом дорожной одежды и грунтовым покрытием, общей протяженностью 29,5 км.

В Отрадненском сельском поселении система водоснабжения централизованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Снабжение населения водой осуществляется от пяти водокачек (скважин и водонапорных башен), расположенных как за границами, так и в границах населенного пункта.

Производительность водозаборных сооружений (артезианская скважина с установленным водоподъемным оборудованием) составляет 16-25 м3/ч. Год ввода в эксплуатацию скважин - 1973 - 93 г.

Вода из скважин напрямую поступает в водонапорную башню и затем в разводящую тупиковую водопроводную сеть.

Разводящая водопроводная сеть выполнена преимущественно из асбестоцементных труб общей протяженностью 25 км.

В составе водопроводных сооружений отсутствует станция обезжелезивания и обеззараживания воды. Вода, подаваемая потребителю, по своему составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В Отрадненском сельском поселении система водоотведения комбинированная:  часть малоэтажной застройки, расположенной в центральной части станицы, обеспечена централизованной системой водоотведения, вся индивидуальная жилая застройка  – децентрализованной.

Хозяйственно-бытовые сточные воды малоэтажной застройки, расположенной в центральной части станицы, собираются сетью самотечных труб общей протяженностью              1,6 км. Стоки поступают на канализационную насосную станцию (КНС), расположенную по ул. Мира. Производительность КНС – 30-70 м3/ч. С КНС стоки транспортируются по двум напорным стальным коллекторам диаметром 200 мм на канализационные очистные сооружения (КОС). Общая протяженность напорной сети водоотведения – 5,6 км.

Канализационные очистные сооружения расположены в северо-восточной части поселения, производительность их составляет 300 м3/сут.

Остальная часть станицы оснащена выгребами и септиками. Вывоз хозяйственно-бытовых стоков из выгребов и септиков осуществляется на КОС.

Система теплоснабжения в станице Отрадная децентрализованная.

Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки и общественных зданий в центральной части станицы осуществляется от существующей котельной №15 мощностью 2,5 Гкал/ч. Подключенная нагрузка 1,5 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию 1973 г. Основное топливо – природный газ.

Система теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска тепла от котельной центральное качественное по температурному графику 95/70 °С.

Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая. Способ прокладки – подземный.

Теплоснабжение общественных зданий, не подключенных к котельной, и индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Электроснабжение потребителей Отрадненского сельского поселения осуществляется от Тихорецких электрических сетей через понизительную подстанцию (далее также – ПС)  35/10 кВ "Отрадная", расположенную в ст-це Отрадная. На понизительной подстанции                   ПС 35/10 кВ "Отрадная " установлен один силовой трансформатор мощностью           2,5 МВА. Подстанция запитана по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 35 кВ.

Передача мощности от понизительной подстанции на трансформаторные подстанции ТП-10/0,4кВ осуществляется по линиям электропередачи напряжением 10 кВ. Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена  воздушными линиями электропередачи.

Общая длина линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:

- ЛЭП 35 кВ - 13,7 км;

- ЛЭП 10 кВ - 3,3 км.

Отрадненское сельское поселение обеспечено централизованным газоснабжением природным газом. Подача газа производится от газопроводов среднего давления, проходящих по территории сельского поселения.

Газопроводы транспортируют природный газ, прокладка выполнена подземно.

Источником газоснабжения является газораспределительная станция (ГРС) "Отрадная", питающаяся от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) диаметром 219 мм. ГРС расположена на территории сельского поселения.

По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

Газопроводы подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически понижают и поддерживают постоянное давление газа в сетях, независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней регулирования давления газа, применяемых в газораспределительных сетях, система газораспределения 2-х ступенчатая:

- от ГРС запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам и котельным;

- от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Природный газ используется для:

- приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки;

- отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

4.6. Общее состояние окружающей среды,
фоновое загрязнение, наиболее неблагополучные
 Оценку качества атмосферного воздуха населенных мест на соответствие гигиеническим нормативам на территории Краснодарского края проводит ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Основными контролируемыми веществами в 2007 г. являлись: пыль, окислы азота, окись углерода, сернистый газ, углеводороды, акрилаты, тяжелые металлы, формальдегид.

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении обусловлен, в первую очередь, высокой антропогенной нагрузкой на атмосферу, связанной с эксплуатацией автотранспортных средств, объектов электроэнергетики, нефтепродуктопроводного транспорта и агропромышленного комплекса.

Качество подземной воды хорошее, минерализация подземной воды составляет 0,5-0,7 г/дм3, общая жесткость- 0,5-3,0 ммоль/дм3, по всем показателям подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Исключением является пониженное содержание фтора (0,2-0,4 мг/дм3), что ниже нормы (0,7-1,5 мг/дм3). Тип подземной воды: хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатный магниево-натриевый.

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со следующими факторами:

- запыление;

- осаждение газообразных химически активных соединений;

- загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

- строительные работы;

- прокладка коммуникаций и трубопроводов.

Загрязнение почвенного покрова также связано с образованием и накоплением отходов на несанкционированных свалках.

4.7. Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и организаций

4.7.1. Общие положения

Многоквартирные дома и       в полном объеме оснащены централизованным водоснабжением и  централизованным  водоотведением. 
В неканализованной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированные выгреба (сливные ямы). Вывоз производится специализированным транспортом на сливные пункты  ЖБО   по мере заполнения емкостей.
 
                       5. Твердые отходы производства и потребления

5.1. Существующая схема сбора и вывоза твердых отходов с территории населенных пунктов  сельского  поселения.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов  с территорий населенных мест осуществляется  в соответствии с действующими  «Правилами  благоустройства  территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района».     
              5.2. Сведения о действующих  нормах накопления.

Норма накопления отходов на одного жителя в год сложилась  от  образующихся от личного  подсобного  хозяйства, текущего ремонта жилья, опавших листьев, отходов, образующихся при обрезке зеленых насаждений. На крупногабаритные отходы нормы не установлены, они вывозятся  самостоятельно или по договорам.

5.3. Морфологический состав отходов

Твердые бытовые отходы, входящие
в среднегодовую норму накопления

а. Бумага, картон   - пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий  картон.
б. Пищевые отходы  - остатки овощей, картофельные очистки,
мясные и рыбные отходы, испорченные
продукты растительного и животного
                                 происхождения.
в. Текстиль       - старая одежда, тряпье, изношенная  текстильная обувь, вата, 
                          веревки, войлок.
г. Стекло          - посуда, тара, бой стекла.
д. Древесина    - опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, 
                         цветы.
е. Полимерные материалы - мелкие тара и упаковка из пластмасс,
                                 полиэтилены и другие полимерные материалы.
ж. Металлолом черный и цветной - консервные банки, крышки, мелкая
                               домашняя утварь и мелкие изделия из металла.
з. Прочие мелкие отходы  - фаянсовые, глиняные и фарфоровые
                                 черепки, кожа, резина.
к. Отходы, образующиеся  от  личного  подсобного  хозяйства.

Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:

- Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет, собираемые с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев.

- Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, раковины, детские ванночки, тазы, линолеум, доски, ящики, фанера и др.)

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

- сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

- организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон ТБО, расположенный на территории Архангельского сельского поселения;

- проектирование скотомогильника с биологическими камерами севернее станицы Отрадная.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии со сводом правил актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и НГП Краснодарского края.

Нормы накопления отходов в станице Отрадная принимаются в соответствии с НГП Краснодарского края (300 кг/чел. в год).  Расчетный объем твёрдо-бытовых отходов, образуемых в сельском поселении, приведен ниже (Таблица 1).

Объем образующихся отходов в сельском поселении, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения, на конец расчетного срока составит около 11,4 тыс. тонн. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок площадью 0,5 га. Вывоз твердых бытовых отходов планируется на полигон ТБО, расположенный на территории Архангельского сельского поселения. Гигиенические требования к устройству, содержанию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов устанавливаются Санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Таблица 1 Объемы образующихся отходов в станице Отрадная  с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения.

| Наименование населенного пункта | Объемы образующихся отходов на конец расчетного срока (тыс. тонн) | Годовой объем накопления ТБО, при средней плотности отходов равной 200кг/м3, (м3) | Суточный объем накопления ТБО, при средней плотности отходов равной 200 кг/м3 , (м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Отрадная | 11,4 | 2850 | 7,8 |

Последующие расчеты производятся с учетом установки контейнеров вместимостью 0,75м3 по ГОСТ 12917-78 на обустроенных площадках в жилых зонах, в камерах мусоропроводов, возле общественных зданий и сооружений. Вывоз мусора из них необходимо производить один раз в сутки.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

- Бкон = Пгод t К1 / (365 V),

- Где:

- Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

- t   – периодичность удаления отходов, сут.;

- К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

- V  – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Исходя из этой формулы ориентировочное количество контейнеров в станице 13 штук.

Учитывая тот факт, что количество ТБО, вывозимых за 1 рейс (с учетом уплотнения) мусоровозом марки КамАЗ-53213 КО-415А составляет  45 м3, для  вывоза ТБО образуемого в населенных пунктах сельского поселения понадобится один мусоровоз указанной марки.  Для сбора и вывоза ТБО с территории сельского поселения на полигон ТБО, мусоровозу КамАЗ-53213 КО-415А потребуется один рейс в сутки.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов в соответствии с НГП Краснодарского края.

Строительные отходы, образующиеся на территории сельского поселения, предусматривается вывозить на полигон ТБО, расположенный в Архангельском сельском поселении, где они подлежат захоронению на полигоне ТБО совместно с бытовыми отходами в качестве изолирующего материала уплотненных слоев ТБО.

Для вывоза смета при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смета в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

На полигоны ТБО  принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов III—IV класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах и подлежать утилизации по отдельной схеме. Информация о накоплении такого рода отходов на территории муниципального образования отсутствует.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Сбор отходов из лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) осуществляется в соответствии с правилами Роспотребнадзора – «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» СанПиН 2.1.7.728–99. Запрещается вывозить такие отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте в специальных установках по согласованию с Роспотребнадзором.

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории сельского поселения должна осуществляться в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом РФ от 04.12.1995  № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

6. Благоустройство населенных  пунктов  сельского  поселения

6.1. Характеристика существующего процесса уборки объектов благоустройства населенных  пунктов

Организация уборки свободных  участков  территорий  населенных  пунктов, внутрипоселковых  дорог предусматривает выполнение работ по содержанию твердых покрытий (уборка грязи, сбор случайного мусора, очистка урн, вывоз отходов, сдвигание выпавшего снега), зеленых насаждений (сбор случайного мусора, опавшей листвы, обрезка зеленых насаждений, удаление сухостоя, покос травы, посадка  саженцев и  т.д.).
В периоды тяжелых метеорологических условий со значительными снегопадами, метелями для снегоочистки применяется бульдозер, который удаляет  снежные валы.
 Специально оборудованные места для утилизации снега на территории сельского  поселения  отсутствуют.

6.2. Рекомендации по организации летней уборки объектов
придомовых территорий и внешнего благоустройства населенных  пунктов  сельского  поселения

6.2.1. Общие положения

Задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, мусора, скапливающихся на  территориях. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид  улиц  населенных  пунктов.
Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.
Основными операциями летней уборки являются: уборка парка, улиц, ограждений.
В организации летней уборки улиц выделяют главную уборку, которую осуществляют эпизодически в течение дня. Период летней уборки устанавливается с 16 марта по 1 ноября. В случае резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания летней уборки могут быть откорректированы.

6.2.2.Содержание парка

Работы по уходу за парком  производятся в течение рабочего дня, работы по сбору случайного мусора - в утреннее время с 8 часов утра. Кошение сорной  растительности должно обеспечивать высоту травостоя не выше 5 см.
Вывоз случайного мусора и опавшей листвы осуществляется в течение дня после сбора.
В период листопада производится  сгребание и вывоз опавшей листвы.

6.2.3. При производстве летней уборки запрещается:

- сбрасывать смет, мусор, траву, листья, порубочные остатки и иные отходы на озелененные территории, в смотровые колодцы, водоемы, на проезжую часть;
- вывоз смета и отходов в несанкционированные места;
- сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников;
- сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории  сельское   
6.3. Рекомендации по организации зимней уборки объектов
придомовых территорий и внешнего благоустройства населенных  пунктов.

6.3.1. Общие положения

Основной задачей уборки в зимний период является обеспечение беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов.
Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.
Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 марта. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки могут быть откорректированы.

6.3.2. Перечень технологических операций,	производимых в зимний период

Содержание проезжей части улиц:
- механизированное очищение  проезжей  части  дороги  от снега  тракторами;
 - разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы;
- уборка снега вдоль проезжей части вручную.
Содержание тротуаров:
- уборка снега вручную;
- очистка тротуаров от наледи;
- вывоз бытового мусора с погрузкой вручную.

6.3.4. Технология уборки объектов в зимний период

К первоочередным операциям зимней уборки относятся: сгребание  снег с проезжей части дороги, у  административных и общественных зданий, выездов из дворов и т.п.
К операциям второй очереди относятся:  удаление снежно-ледяных образований механизированным способом.
При формировании снежных валов снег, очищаемый с проезжей части улиц и проездов, сдвигается  для временного складирования снежной массы.
Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне.

6.4. Уборка свободных   территорий

6.4.1. Порядок уборки свободных территорий.

Острой проблемой в сельском  поселении стоит содержание свободных  территорий. Предприятиями, учреждениями и организациями  принимаются меры разового характера по поддержанию порядка на этих территориях, проводятся субботники и месячники, но в целом проблема не решена.
 	6.4.2. Виды работ, периодичность работ по благоустройству свободных территорий

На свободных территориях  населенных  пунктов необходимо выполнять следующие виды работ:
- подготовительные работы (вывоз ТБО);
- угодные работы (уборка мусора, выкашивание сорной  растительности, очистка от листьев и мусора граблями, погрузка мусора вручную на автотранспорт).

Глава Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                           С.А.Пашенцева